快速检修工具

# 第1章 简介

## 1.1 软件简介

设备故障检修工具用于对设备进行简单的检修和恢复，检修之后设备将恢复出厂设置，ipc设备密码恢复成默认1111，nvr设备密码恢复成未激活状态。

## 1.2 使用步骤

1.2.1 开始检修：运行软件，点击【快速检修】按钮，点击按钮之前请仔细阅读【使用注意事项】（如图1.2.1）。

图1.2.1

1.2.2 输入密码：若密码不是默认密码会弹出此界面（如图1.2.1.2），请手动输入正确的密码，点击【确定】按钮，继续下面的步骤，点击【忘记密码】请根据提示的联系电话找回密码。（密码连续错误4次，设备将会锁定，如需继续尝试请对设备断电再重新上电）。

图1.2.2

1.2.3 音视频检测：只有前端IPC系列会执行此项，后端NVR系列不进行视频检测。弹出【视频观察】界面(如图1.2.3)，请观察视频显示是否正常，视频正常请点击【正常】按钮，视频异常点击【异常】按钮，退出界面默认为视频异常。

图1.2.3

1.2.4 查看结果 查看界面列表的检修结果（如图1.2.4），根据提示判断是否需要返厂维修。

图1.2.4

# 第2章 使用限制

## 2.1 网络环境限制

2.1.1 多网卡电脑（笔记本、电脑安装虚拟机等情况），请先禁用其他网卡，保留一个有线网卡，禁用步骤如下：

键盘按下win键+R键（如图2.1.1.1），弹出【运行】界面，输入ncpa.cpl点击【确认】按钮（如图2.1.1.2），弹出网络连接页面（如图2.1.1.3），在无关的网卡上点击右键，弹出对应的菜单（如图2.1.1.4），点击【禁用】选项，最终只保留一个有线网卡（如图2.1.1.5）。

图2.1.1.1

图2.1.1.2

图2.1.1.3

图2.1.1.4

图2.1.1.5

2.1.1 设备设置过黑白名单，不能完成检修。

2.1.2如果设备网口正常但搜索不到设备，请使用网络排查工具（比如Tcpview.exe）检查本地UDP 6001端口是否被进程占用，若UDP 6001端口被占用请关闭该进程重试。